Algoritmos para cálculos de concentração.

A gráfico a ser plotado é de Concentração (X) por Absorbância (Y), mudando-se apenas o algoritmo de interpolação.

Entretanto, como a informação de entrada é a absorbância, o Cálculo da Concentração deve ser reverso.

Alternativas:

- Obtém-se a equação (para cálculos e plot) e dela  fazemos o cálculo reverso somente para obter as concentrações dos desconhecidos;

  - Curvefit(Conc, ABS);

  - Inverte a equação para entrada em ABS e saída em Concentração;

  - Obtém-se o range do gráfico a ser plotado (menor ABS e maior ABS)

  - Define Const Resolução ou parâmetro em cfg

  - Determina-se o step do gráfico ((Maior ABS – Menor ABS)/Resolução)

  - Determina-se o array de plot da curva

    - Varre-se a equação de ABSmin até  ABSmax, com incremento de step

    - Inclui-se a origem se estiver selecionada;

    - Plotar curva

  - Plotar pontos dos padrões

  - Mudar a escala do gráfico

- Obtém-se a equação para plot. Inverte-se as entradas e obtém-se a equação para cálculos, passando as Absorbâncias como X;

- Obtém-se a equação com entradas invertidas, calcula-se tudo e depois inverter o plot.

Métodos de Interpolação:

- Linear (Com passagem pela origem ou não)

- Log (Passagem pela origem ou não)

- Quadrática (Com passagem pela origem ou não)

- Log/Logit e 4-Parameter

- Point-to-Point (Com passagem pela origem ou não)

- Cubic Spline (Com passagem pela origem ou não)

Com relação às escalas:

- Deixar a opção de escala no próprio gráfico, para ficar alinhado com Allsheng

  - Semi-log (X-Log; Y-Lin)

  - Log-Log